DESİBEL ve dBm KATSAYISI TABLOSU

| Desibel’in Kaç Katı Farkına Eşdeğer Olduğunu Gösteren Tablo |  | Desibel’ in Kaç Katı Gerilim Farkına Eşdeğer Olduğunu Gösteren Tablo |  | dB’nin Kaç mW Güce Eşdeğer Olduğunu Gösteren Tablo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB | M.G.F. | dB | MG.F. | dB | GÜÇ mW |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1.26 | 1 | 1.12 | 1 | 1.26 |
| 2 | 1.58 | 2 | 1.26 | 2 | 1.58 |
| 3 | 2 | 3 | 1.41 | 3 | 2 |
| 4 | 2.5 | 4 | 1.58 | 4 | 2.5 |
| 5 | 3.16 | 5 | 1.77 | 5 | 3.16 |
| 6 | 3.98 | 6 | 2 | 6 | 3.98 |
| 7 | 5 | 7 | 2.24 | 7 | 5 |
| 8 | 6.3 | 8 | 2.5 | 8 | 6.3 |
| 9 | 7.95 | 9 | 2.82 | 9 | 7.95 |
| 10 | 10 | 10 | 3.16 | 10 | 10 |
| 11 | 12.6 | 11 | 3.54 | 11 | 12.6 |
| 12 | 15.8 | 12 | 3.98 | 12 | 15.8 |
| 13 | 20 | 13 | 4.46 | 13 | 20 |
| 14 | 25 | 14 | 5 | 14 | 25 |
| 15 | 31.6 | 15 | 5.62 | 15 | 31.6 |
| 16 | 39.8 | 16 | 6.32 | 16 | 39.8 |
| 17 | 50 | 17 | 7.07 | 17 | 50 |
| 18 | 63 | 18 | 7.95 | 18 | 63 |
| 19 | 79.5 | 19 | 8.92 | 19 | 79.5 |
| 20 | 100 | 20 | 10 | 20 | 100 |
| Örnek- 1) Kazancı 17 dB olan bir yükselteç tüpüne 3W girilirse çıkış gücü Çıkış Gücü=Giriş Gücü x Yükseltme Oranı P=3x50=150 W 2) İç Direnci 600 Ohm olan devrenin o noktasında gücü 0 dB ise 0 noktasındaki gerilim; P=0 dB=1 mW R=600 Ohm |  |  |  |  |  |