# DOĞRULTUCULAR

Doğrultucular AA gerilimi, DA gerilime dönüştürürler.

a) 1 nolu örnekte yarım dalga; b) 2 nolu örnekte orta uçlu transformatör tam dalga; c) 3 nolu örnekte köprü ile tam dalga doğrultucu örnekleri görülmektedir.

Köprü ile doğrultmada trafoda tek sargı kolaylığı sağlanmaktadır. Yarım dolgu doğrultmada Şekil 4’te A ile belirlenen dalgalı DA elde edilir. Tam dolgu doğrultmada ise dolgu biçimi A+B’dir.

Devreye Şekil 5 ve 6’daki gibi bir tampon sığaç (kondansatör) ve bir yük direnci kaplanırsa;

UrRMS= 4.5 Io / C  yarım dalga doğrultma   (mA/mF)

UrRMS= 1.5 Io / C  tam dalga doğrultma   (mA/mF)

Şok süzgeçleri yalnız anahtarlamalı (switching) güç kaynaklarında kullanılır. (Oluşan yüksek ısı nedeniyle)

Şekil 5’te C çıkarılırsa, dalgalı gerilim (yükten bağımsız)

UrRMS=1.11 Uo yarım dalga doğrultma

UrRMS=0.47 Uo tam dalga doğrultma

RC süzgeçleri (Şekil 7, Şekil 5’e bağlanırsa);

R değeri gerilimde izin verilen düşmeye bağlıdır.

R ve RL, Xc’den çok büyükse, zayıflakma=2.f.C.R olur. Bir RC süzgecinde () zayıflatması 16’dan büyükse, kolaylıkla düzeltilebilir. Bu nedenle, süzgeç herbiri R1=R/2 ve C1=2C olacak biçimde ikiye bölünebilir. Her bölümün zayıflatması özgün süzgece eşit olur., anşcak iki bölüm ard arda bağlanırsa, zayıflatma X=X2 olur.

Uygulamada sığaçlar dalgaşlı gerilimi, DA gerilimin % 10-20’si kadar azaltacak biçimde seçilir.

Doğrultucu diyod anodu eksi yan peryod’da gerilimin tepe değerine ulaştığında, katot artı DC gerilim altındadır. Bu nedenle, diyodların ters gerilimleri (TTG=Ters Tepe Gerilimi) AA gerilimin tepe değerinin iki katı olmalıdır. Ancak, bu köprüler için geçerli değildir.

Bir doğrultucuda tüketilen toplam güç sunulana bağlı olarak hesaplanır.

- IO.UO olarak üretilen DA güç.

- Doğrultucu diyodlarında yiten güç

- Transformatör birincil sargısında yiten I2p.Rp

- Transformatör ikinci sargısında yiten güç I2s.R (bakır yitikleri)

- Transformatör çekirdeği demir yitikleri (kullanılan gereçlere bağlı olarak kilogram başına 1-5 W kadardır.)

Sözü edilen yitikler dışında, transformatörde olması gereken en az değerler

U  Uo / 2 ve l  lo 2