T.C.

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

ANKARA

01.09.1982

SAYI : B.08.Elk.F.H. Md. 99-2-1005

KONU : Elektrojen Grubu Keşif Özeti Hazırlanması

Mahallinde hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze tasdik için gönderilen Elektrojen Grubu keşiflerinde 951-000 Poz nolu otomatik devreye girme (Beyin) tertibatı kaleminde sadece beyin fiatı verilmekte olup aşağıda ‘’ Kullanılacak diğer malzemeler ilgili birim fiatlardan ayrıca ödenecektir ’’ Notu nazarı itibare alınmamaktadır.

Metraj olarak hazırlanan örnek Elektrojen Grubu Keşif özeti ekte gönderilmektedir.

Bundan böyle Elektrojen Grubu Keşif özetlerinin, ekteki örnek keşif özetine göre hazırlanmasını ve bağlı Bayındırlık Müdürlüklerine tebliğini rica ederim.

İmza

Cengiz KIRATLI

Tesisat Dairesi Başkanı

GENEL MÜDÜR a.

EKİ : 1 Tk. Örnek Keşif Özeti Metrajı.

DAĞITIM :

GEREĞİ :

Bölge Müdürlüklerine

OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI                                                                        İşine ait Sayfa No :………

ELEKTROJEN GRUBU                                         TESİSAT 1. KEŞİF ÖZETİ                                             …/…./…….

| Sıra No | B.F. No | YAPILACAK İŞİN ADI | Miktarı | Ölçü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 950.109 | Elektrojen grubu 150 KVA | 1 | Ad. |
| 2 | 951.103 | Otomatik devreye girme tertibatı (Beyin) 100 KVA | 1 | Ad. |
| 3 | 704.105 | Transfer panosu (Sıva üstü saç tablo) | 1 | Ad. |
| 4 | 718.207 | Kontaktör kuru tip koruyuculu 3*200 A | 2 | Ad. |
| 5 | 718.202 | Yardımcı kontaktör 2*16 A | 1 | Ad. |
| 6 | 718.300 | Zaman rölesi (0-60 sn) | 1 | Ad. |
| 7 | 724.106 | Bıçaklı sigorta (Transfer panosu) üzerine şebeke giriş ve jeneratör çıkış için. 250 A | 6 | Ad. |
| 8 | 725.904 | İşaret lambası 250 V | 3 | Ad. |
| 9 | 837.101 | Korna alarm klaksonu (Beyinde yapılan herhangi bir işlemi ikaz için) | 1 | Ad. |
| 10 | 727.615 | 4*120 mm2 NYCY kablo | 80 | m |
| 11 | 731.105 | Yer altı kablo buatı | 2 | Ad |
| 12 | 732.101 | Yer altı kablo kanalı | 70 | m |