GEZGİN İLETİŞİM (GSM) ŞEBEKESİ

Gezgin iletişim sisteminin yapısı

1-Gezgin İletişim (GSM) Şebeke Frekans Aralıkları

| Şebeke (Network) Tipi | Frekans Bandı |  | Genel Bant İsmi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alma/Uplink | Gönderme/Downlink |  |
| PCN | 890-915 Mhz | 935-960 Mhz | GSM 900 |
| DCS | 1710-1785 Mhz | 1805-1880 Mhz | GSM 1800 |
| PCS | 1850-1910 Mhz | 1930-1990 Mhz | GSM 1900 |

Not:Alma/Uplink Baz istasyonu (BTS) Gezgin Telefondan sinyal almakta, Gönderme/Downlink Gezgin Telefona sinyal göndermedir.

| Şebeke (Network) Tipi | Frekans bandına göre kanal sayıları |  | Genel Bant İsmi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taşıyıcı Kanal Sayısı (TKS) | Fiziksel Kanal Sayısı (FKS) |  |
| PCN | 124 | 992 | GSM 900 |
| DCS | 374 | 2992 | GSM 1800 |
| PCS | 299 | 2392 | GSM 1900 |

2-Gezgin İletişim (GSM) Sisteminin Teknik Özellikleri

| Özellikler | GSM 900 | GSM 1800 | GSM 1900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bir TDM Çerçevesindeki Toplam Fiziksel Kanal | 8-992 | 8-1992 | 8-1992 |
| Kanal Aralığı | 200 Khz | 200 Khz | 200 Khz |
| Kanal Kapasitesi | 124 | 124 | 124 |
| Modülasyon tekniği | GMSK | GMSK | GMSK |
| Modülasyon hızı | 270,85 Kbps | 270,85 Kbps | 270,85 Kbps |
| Konuşma kodlama hızı | 13 Kbps tam Rate 6,5 Kbps yarım Rate | 13 Kbps tam Rate 6,5 Kbps yarım Rate | 13 Kbps tam Rate 6,5 Kbps yarım Rate |
| Veri (data) kodlama hızı | 9,6 Kbps tam Rate 4,8 Kbps yarım Rate | 9,6 Kbps tam Rate 4,8 Kbps yarım Rate | 9,6 Kbps tam Rate 4,8 Kbps yarım Rate |
| En yüksek veri hızı | >150 Kbps (GPRS) | >150 Kbps (GPRS) | >150 Kbps (GPRS) |
| Çoklu erişim yöntemi | TDMA-FDMA | TDMA-FDMA | TDMA-FDMA |
| Hücre yarıçapı | 0.15-30 Km. | 0.15-30 Km. | 0.15-30 Km. |
| Baz İstasyonu(BTS) Çıkış gücü | 2.5-60 Watt (44 dBm) | 2.5-60 Watt (44 dBm) | 2.5-60 Watt (44 dBm) |
| Baz İstasyonu Duyarlılık (hassasiyet) değeri | -110 dBm | -110 dBm | -110 dBm |

| Gezgin İletişim Ülke Kodu(Türkiye) | Gezgin İletişim Şebeke Kodu | Gezgin İletişim Abone Kodu |
| --- | --- | --- |
| 286 | 01, 02, 03 veya 04 | 5XX YYY YY YY |
| PCS | 299 | 2392 |