| 5-SDH FİBER OPTİK KABLO SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknik Özellikler | STM-1 |  |  |  |  |  | STM-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alcatel |  | Netaş |  | Ericsson |  | Alcatel |  | Netaş |  | Ericsson |  |  |
| Kartın Türü | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L |  |
| Minimum Veriş Gücü (dBm) | -15 | -5 | -7 | -1 | -15 | -5 | -15 | -3 | -8 | 2 | -15 | -3 |  |
| En Düşük Alış Hassasiyeti (dBm) | -28 | -34 | -12,5 | -4 | -34 | -34 | -28 | -28/-31 | -15 | -3 | -30 | -30/-36 |  |
| Teknik Özellikler | STM-16 |  |  |  |  |  | STM-64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alcatel |  | Netaş |  | Ericsson |  | Alcatel | Netaş |  | Ericsson |  |  |  |
| Kartın Türü | S | L | S | L | S | L | S | S | L | S | L |  |  |
| Minimum Veriş Gücü (dBm) | -5 | -2/+1 | 2,4 | 3 | -5 | -2 | 0 | -5 | 1,5 | -4 | 10 |  |  |
| En Düşük Alış Hassasiyeti (dBm) | -18 | -27/-29 | -2,6 | -1 | -18 | -27/-29 | -14 | -16 | -24 | -15 | -15 |  |  |
| Not: S Kısa mesafe ve 1310 nm ışık dalga boyunu, L ise Uzun mesafe ve 1550 nm ışık dalga boyunu tanımlamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5-SDH FİBER OPTİK KABLO SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ