ASANSÖRLER

1. SINIFLANDIRMA

KULLANIM AMACINA GÖRE

1.1.1	Sınıf I	Sadece insan taşımak amacıyla

tasarlanmış

1.1.2	Sınıf II	Esas olarak insan taşımak için

tasarımlanan, ancak gerektiğinde yükte taşıyabilen.

1.1.3	Sınıf III	Sağlık tesislerinde kullanılmak

üzere hasta, sedye vb. Taşımak

için tasarlanmış.

1.1.4	Sınıf IV	Yüklerin şahıslar refakatinde

taşınması için tasarlanmış.

1.1.5	Sınıf V	yapım şekli itibariyle içine

insanların giremeyeceği servis

asansörü.

KULLANIM YERLERİ VE ANMA YÜKLERİNE GÖRE

Konutlarda Kullanılan:

100 kg		400 kg

180 kg		630 kg

240 kg		1000 kg

320 kg

Konut Dışı Yerlerde Kullanılan:

630 kg

800 kg

1000 kg

1200 kg

1000 kg

1600 kg

Sağlık Tesislerinde Kullanılan:

1600 kg

2000 kg

2500 kg

Sınıf IV

630 kg

1000 kg

1600 kg

2000 kg

2000 kg.dan büyük

Sınıf V

40 kg

100 kg

250 kg

HIZLARINA GÖRE

Sınıf I II III

0.63 m/sn

- m/sn

1.60 m/sn

2.50 m/sn

2.50 m/sn üzerinde

1.3.2 Sınıf IV

0.40 m/sn

0.63 m/sn

- m/sn

1.3.3 Sınıf V

0.25 m/sn

0.40 m/sn

2. BOYUTLAR

  - SINIF I ASANSÖRLER (Çizelge 1)

Özel olarak konutlar için tasarlanmış olan Sınıf I asansörlerinde;

- 320 ve 400 kg beyan yükü küçük kabinler yalnız insan taşımak için kullanılabilir.

- 630 kg beyan yükü orta boy kabinler insan taşımaya ek olarak özürlü kişiler için normal tekerlekli sandalye ve çocuk arabalarının taşınması içinde kullanılabilir.

  - SINIF II ASANSÖRLERİ

Sınıf II asansörlerinin boyutları, Sınıf I veya Sınıf II asansörlerine ait boyutların arasından seçilmelidir. Özellikle konutlarda kullanılan beyan yükü olan Sınıf I asansörlerinin veya Sınıf II asansörlerinin bu amaç için kullanılması tavsiye edilir.

  - SINIF III ASANSÖRLERİ (çizelge 2)

- 1600 kg ve 2000 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, çoğu dispanser ve hastanenin ihtiyacını karşılar.

- 2500 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle hastane yataklarındaki hastaların tıbbi yardım cihazlarıyla birlikte taşınması için uygundur.

  - SINIF IV ASANSÖRLERİ

Sınıf IV Asansörleri asansör kuyusu boyutları Çizelge-3, Şekil-3 ve Şekil-4 de verilen ölçülere uygun olmalıdır.

  - SINIF V SERVİS ASANSÖRLERİ

Çizelge 4